# ДВО10-32-005 (Armstrong, 220V, IP40)

# Встраиваемый  офисный светодиодный светильник Premium класса

Светодиодные офисные светильники BarrusGroup серии ДВО10-32-005 предназначены  для  установки  в подвесной  потолок  типа  «Армстронг». Выполнены в аварийном исполнении. Заменяют традиционные  светильники  типа  ЛВО4х18.

Светодиоды:

OSRAM DURIS S5 (Германия) последнего поколения.

Блок питания: Электронные  компоненты  от  лучших мировых  производителей: Texas  Instruments, Fairchild Semiconductors,  Epcos,  Murata,  Tyco Electronics, On Semiconductors.

Рассеиватель:  PLEXIGLAS  (Германия)  эффективно  рассеивает световой поток и исключает слепящий эффект.

Сфера применения: офисные,  административные  здания,  супер и гипермаркеты, АЗС, продовольственные магазины, медицинские учреждения, предприятия питания.

Технические характеристики

| Световой поток, Лм | 4186 |
| --- | --- |
| Полная потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Напряжение питания, В | 180-265 |
| Частота, Гц | 50 |
| Рабочий ток светодиодов, А | 0,175 |
| Коэффициент мощности блока питания | >0,95 |
| КПД источника питания | >0,9 |
| Марка светодиодов | Osram Duris S5 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Количество светодиодов, шт. | 28 |
| КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011 | Д |
| Габаритные размеры, В х Д х Ш | 45х593х593 |
| Масса, кг | 3,1 |
| Температура эксплуатации, С | от +1 до +40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Степень защиты IP | 40 |
| Срок службы светильника, ч | 60000 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | Не менее 3 |
| Световой поток светильника в аварийном режиме, от номинального, % | Не менее 10 |
| Тип встроенного аккумулятора | I LIFePO4 |
| Количество циклов заряд-разряд аккумулятора при снижении емкости до 80% | Не менее 2000 |
| Срок службы аккумулятора, лет | Не менее 5 |

Кривая силы света Д				       Габаритные размеры