PREMIUM КЛАСС  ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ	Светодиодные промышленные светильники BarrusGroup

ДСП20-30-001

IP65 220V

Д

Светодиодный промышленный светильник BarrusGroup ДСП20-30-001 предназначен для установки на подвес, на ровную потолочную поверхность или стену. Заменяет  традиционные  светильники типа ЛСП2х36.

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего  поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics,  On Semiconductors.

Рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) сохраняет свои оптические свойства на протяжении 30 лет и эффективно рассеивает световой поток. Светильник дополнительной оптикой не укомплектован.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Сфера применения: освещение периметра, погрузочно/разгрузоч- ных зон, местное освещение, освещение подъездных территорий, охранное освещение, освещение промышленных  предприятий.

| Рассеиватель: PlexiGlas (производство Германия) |  | Цветовая температура, К |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5000 | 4000 |
| Светильник | Крепление | Артикул | Артикул |
| ДСП20-30-001 | Подвесное | 501501100 | 501501101 |
| ДСП20-30-001 | Поворотное | 501501110 | 501501111 |
| ДСП20-30-001 | Накладное | 501501120 | 501501121 |

Модификации

Возможно изготовление светильников для пожароопасных  помещений

260

260

260

Тип крепления

Технические характеристики

Световой поток, Лм	4800

Потребляемая мощность, Вт	30

Напряжение питания, В	180-265

Частота, Гц	50

Рабочий ток светодиодов, А	0,175

Cos φ блока питания	>0,95

КПД источника питания	>0,9

Марка светодиодов	                 Osram S5

Индекс цветопередачи, Ra		72

Цветовая температура, К	5000

Количество светодиодов, шт.	28

КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011		Д Габаритные размеры, В х Д х Ш, мм (без креплений) 74х260х137 Масса,  кг	 1,5

Класс защиты IP	65

127

Климатическое исполнение	УХЛ 1 Класс защиты от поражения электрическим током		I

Срок службы светильника, ч	60000

137

156

137

74

100

накладное	подвесное	поворотное

260

Габаритные размеры

Кривая силы света «Д»

Условия эксплуатации светильника

137

1055°°

90°

1055°°

90°

75°	75°

60°

100

60°

150

45°

200

22550

45°

30°

15°	0°	15°	3300°

74

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. Температура окружающего воздуха от -40 до +60 °С Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С

38

Продукция завода BarrusGroup распространяется через широкую сеть представителей. Подробную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-555-8-678.

www.brgp.ru